附表1.1　周邊坡地災害安全檢查表

| 填表人 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查 項目 | 檢查要點 |  | 檢查結果 |  |  | 改善 內容 | 改善完成日期 |
| 構造物設施徵兆 | 是否鄰近山崖邊緣。 |  | □否 □是，距離山崖約___公尺 |  |  |  |  |
|  | 是否鄰近山凹溝谷處。 |  | □否 □是，距離溝谷約___公尺 |  |  |  |  |
|  | 建築物周圍是否有地裂現象。 |  | □否 □是，長度___公尺、寬度___公尺 |  |  |  |  |
|  | 建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。 |  | □否 □是，沉陷深度約___公尺 |  |  |  |  |
| 地錨構造物 | 地錨錨頭是否有開裂現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 地錨錨頭是否有剝離現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 地錨是否發現鏽蝕現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 噴漿坡面構造物 | 噴漿坡面是否有龜裂現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 噴漿坡面是否有剝蝕現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 坡面徵兆 | 坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。 |  | □否 □是，傾斜角度約___度 |  |  |  |  |
|  | 坡面是否出現新裂痕。 |  | □否 □是，長度___公尺、寬度___公尺 |  |  |  |  |
|  | 坡面流水是否出現混濁現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 周圍坡面是否已有崩土。 |  | □否 □是，體積約___立方公尺 |  |  |  |  |
|  | 周圍坡面是否已有不規則之位移現象。 |  | □否 □是，沉陷深度約___公尺 |  |  |  |  |
| 路面徵兆 | 路面是否出現新裂縫。 |  | □否 □是，長度___公尺、寬度___公尺 |  |  |  |  |
|  | 路面是否出現變形。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 排水系統徵兆 | 排水溝是否出現破裂。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 排水溝是否出現淤塞。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 排水溝是否出現漏水。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 排水系統是否錯動而造成排水不良。 |  | □否 □是，錯動距離約___立方公尺 |  |  |  |  |
|  | 排水系統是否折斷而造成排水不良。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 沉沙及滯洪設施徵兆 | 沉砂池是否發生淤積或堵塞。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 滯洪池是否發生淤積或堵塞。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 道路邊坡徵兆 | 邊坡是否有異常滲水現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 邊坡坡面土壤是否有裸露現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。 |  | □層狀 □指狀 □溝狀 |  |  |  |  |
|  | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。 |  | □否 □是，龜裂寬度約___公分 |  |  |  |  |
|  | 建築物上方邊坡是否有落石現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。 |  | □否 □是，龜裂寬度約___公分 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆牆腳或坡面是否有落石。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
|  | 擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。 |  | □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |  |  |
| 其他 | 鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |  | □否 □是，長度___公尺、寬度___公尺 |  |  |  |  |
| 改善完成日期 |  |  |  | 覆核人 |  |  |  |

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。